CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA A UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (8ª QUALIFICA FUNZIONALE) NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE

# PRIMA PROVA SCRITTA

MATERIE DELLE PROVE SCRITTE:

- Progettazione preliminare di un’opera edilizia;

- Sviluppo, a livello di progetto definitivo, relativamente al dimensionamento delle strutture, alla descrizione delle opere impiantistiche ed alle specifiche tecniche dei principali materiali prescelti, di parte di un’opera edilizia;

- Dimensionamento di elementi strutturali di un edificio.

Prova n. 1

| Sia dato un terreno di forma rettangolare con dimensioni pari a 30 x 60 m. Tale appezzamento ha andamento pianeggiante e confina lungo uno dei due lati corti (quello a nord) con un parcheggio. Si richiede l'elaborazione del progetto preliminare di un bocciodromo scoperto per il gioco amatoriale dotato di: - un quadro di gioco costituito da quattro campi e dotato di impianto di illuminazione; - una tribuna con un minimo di 80 posti, coperta; - un piccolo edificio che contenga le seguenti funzioni: servizi igienici banco bar con deposito "dehors" coperto adiacente al banco bar. La progettazione dovrà contenere gli elaborati previsti dalla L.R. 20 giugno 1996 n. 12. Si specifica inoltre quanto segue: |  |
| --- | --- |
| - quota del terreno | 600 m.s.l.m. |
| - il P.R.G.C. vigente prevede: |  |
| indice di edificabilità | 0.1 mc/mq |
| distanze dai confini | 5 m |
| nessun vincolo sulla tipologia edilizia da adottare |  |
| Sulla base di un'indagine geotecnica eseguita sul sito risulta opportuno contenere le tensioni sul terreno su valori inferiori a 2 daN/cmq. |  |

Prova n. 2

| Sia dato un terreno di forma rettangolare con dimensioni pari a 30 x 60 m. Tale appezzamento ha andamento pianeggiante e confina lungo uno dei due lati corti con una strada regionale, mentre su uno dei due lati lunghi si affaccia sulla partenza di alcune piste da fondo. Si richiede l'elaborazione del progetto preliminare di un "foyer de fond" che, come minimo, comprenda degli spogliatoi, i servizi igienici, la biglietteria-informazioni, il bar, la zona sciolinatura, l'area di sosta per le automobili, oltre ai locali tecnici necessari al buon funzionamento della struttura. Tale progettazione dovrà contenere gli elaborati previsti dalla L.R. 20 giugno 1996 n. 12. Si specifica inoltre quanto segue: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - quota del terreno | 1450 m.s.l.m. |  |
| - il P.R.G.C. vigente prevede: |  |  |
| indice di edificabilità | 0.50 mc/mq |  |
| distanze dai confini | 6.00 m |  |
| nessun vincolo sulla tipologia edilizia da adottare |  |  |
| - parametri geomeccanici del terreno in condizioni drenate: |  |  |
| coesione | C = 0 |  |
| angolo di attrito interno |  = 32° |  |
| carico ammissibile |  = 2,20 Kg/cmq |  |

Prova n. 3

| Sia dato un terreno di forma rettangolare con dimensioni pari a 30 x 60 m. Tale appezzamento ha andamento pianeggiante e confina lungo uno dei due lati corti (quello a sud) con una strada comunale. Si richiede l'elaborazione del progetto preliminare di una scuola materna dotata di due sezioni e idonea ad ospitare 60 alunni; si precisa che lo spazio per le attività libere potrà essere unico per le due sezioni. La progettazione dovrà contenere gli elaborati previsti dalla L.R. 20 giugno 1996 n. 12. Si specifica inoltre quanto segue: |  |
| --- | --- |
| - quota del terreno | 600 m.s.l.m. |
| - il P.R.G.C. vigente prevede: |  |
| indice di edificabilità | non vi sono limitazioni |
| distanze dai confini | 5 m |
| nessun vincolo sulla tipologia edilizia da adottare |  |
| Sulla base di un'indagine geotecnica eseguita sul sito risulta opportuno contenere le tensioni sul terreno su valori inferiori a 2 daN/cmq. |  |

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA A UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO (8ª QUALIFICA FUNZIONALE) NELL’AMBITO DELL’ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE

# PROVA ORALE

MATERIE:

- Scienza e tecnica delle costruzioni;

- Tecnologie e materiali da costruzione;

- Pratica amministrativa e contabile nella condotta di opere pubbliche;

- Normativa regionale, statale e comunitaria in materia di appalti di opere pubbliche e di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;

- Ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

- Norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e sulla disciplina del personale della Regione.

| ## MATERIA | DOMANDA |
| --- | --- |
| - scienza e tecnica delle costruzioni | Criteri di dimensionamento di travi e solai. |
| - tecnologie e materiali da costruzione | Analisi comparata delle caratteristiche del calcestruzzo e dell'acciaio nelle costruzioni. |
| - pratica amministrativa e contabile nella condotta di opere pubbliche | Descrizione dei documenti contabili nella pratica delle opere pubbliche. |
| - normativa regionale, statale e comunitaria in materia di appalti di opere pubbliche e di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili | Normativa regionale, statale e comunitaria in materia di appalti pubblici – piani di sicurezza e di coordinamento. |
| - ordinamento della Regione Autonoma Valle Aosta | Gli organi statutari: composizione e funzioni. |
| - norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e sulla disciplina del personale della Regione | La riforma della Pubblica Amministrazione. |